   Sicienko, dnia 17.07.2015r.

N/znak: IR.271.37.2015.MSz,


…………………………………………………

…………………………………………………
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 96 w miejscowości Sicienko - na ul. Sportowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę linii kablowej typu YAKY 4x35 mm2 o długości 225 mb, wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego nr 206 w ul. Sportowej, zlokalizowanej na działce nr 96,
b) w miejscu zaprojektowanego słupa oświetleniowego nr 207 pozostawić zapas kabla,

c) ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym trzech siedmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami tj.:

· na słupie nr 208 zamontować wysięgnik dwuramienny z dwiema oprawami oświetleniowymi z lampą sodową 70 W,
· na słupie nr 209 i 210 zamontować wysięgniki jednoramienne wraz z oprawami oświetleniowymi z lampą sodową 70 W.
d) słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci gminnych, zniszczenia nawierzchni jezdni i poboczy oraz pokrycia kosztów związanych z ich naprawą. Natomiast przejścia pod jezdnią drogi należy wykonać przyciskiem mechanicznym w rurze ochronnej.
Po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić stan nawierzchni dróg, poboczy i chodnika z brukowej kostki betonowej, w których były prowadzone prace do stanu pierwotnego.
Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Ponadto w cenie należy uwzględnić obsługę geodezyjną zadania.

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został opis techniczny, schemat zasilania, plan sytuacyjny, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych.

Celem ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający (pomocniczo) załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe do wykonania roboty. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczeń za roboty, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.
Nadmieniamy, że załączony projekt budowlany dotyczy szerszego zakresu niż przedmiot niniejszego zamówienia, należy więc wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem do zapytania ofertowego.

Termin realizacji do 25 sierpnia 2015r.
Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt umowy jaka zawarta będzie na zrealizowanie robót.
Wykonawca na wykonane prace i zamontowane urządzenia udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za wykonanie oświetlenia przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Ofertę cenową  na załączonym druku prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2015r. do godz. 0900, osobiście lub pocztą. Do oferty  należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami dla branży elektrycznej i zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie oświetlenia zgodnie z załączonym wzorem.
                 ……………….…………….......










               Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







     GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

    
          ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



      86-014 SICIENKO
……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax
OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 96  w miejscowości Sicienko - na ul. Sportowej oferujemy wykonanie prac
za łączną cenę netto …………………+ VAT ….... % tj. kwota …….……………
Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Kserokopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami dla branży elektrycznej.

2) Kserokopia  zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1) realizacja robót budowlanych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2015r.

2) akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury. 

3) akceptuję  załączony do zaproszenia do złożenia oferty projekt umowy.

4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
5) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.
7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






      
……….……………………………….






              Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Projekt

U M O W A  272.WR…..2015
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Gminą Sicienko z siedzibą ul. Mrotecka 9, 86-014  Sicienko  woj. kujawsko-pomorskie,  w której imieniu działa :

……………….   -    Wójt Gminy Sicienko przy 
zwaną w dalszej treści umowy " ZAMAWIAJĄCYM "

a
………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………….. z siedzibą  …………….. w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanym w dalszej treści umowy " WYKONAWCĄ " 

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 96 w miejscowości Sicienko - na ul. Sportowej. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę linii kablowej typu YAKY 4x35 mm2 o długości 225 mb, wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego nr 206 w ul. Sportowej, zlokalizowanej na działce nr 96,

b) w miejscu zaprojektowanego słupa oświetleniowego nr 207 pozostawić zapas kabla,

c) ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym trzech siedmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami tj.:

· na słupie nr 208 zamontować wysięgnik dwuramienny z dwiema oprawami oświetleniowymi z lampą sodową 70 W,

· na słupie nr 209 i 210 zamontować wysięgniki jednoramienne wraz z oprawami oświetleniowymi z lampą sodową 70 W.
d) słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pełnej obsługi geodezyjnej zadania.
3.  Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci gminnych, zniszczenia nawierzchni jezdni i poboczy oraz pokrycia kosztów związanych z ich naprawą. Natomiast przejścia pod jezdnią drogi należy wykonać przyciskiem mechanicznym w rurze ochronnej.
§ 3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, nastąpi w terminie w którym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamierzonym terminie do przystąpienia do robót.

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Na 5 dni przez zamierzonym terminem do przystąpienia do robót, pisemne poinformowanie Zamawiającego o powyższym zamiarze.
2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
3) Zabezpieczenie terenu robót; wykonania w miarę potrzeb przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

5) Demontaż, naprawa, montaż uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

7) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

8) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z póź. zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 21 z póź. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

10) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż. 
21) Po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić stan nawierzchni dróg, poboczy i chodnika z brukowej kostki betonowej, w których były prowadzone prace do stanu pierwotnego.
§ 4
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do dnia 25 sierpnia 2015r.
2. Wykonana linia kablowa wraz ze słupami oświetleniowymi musi zostać odebrana technicznie przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło w Nakle n/Notecią. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania czynności pozwalających na przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci energetycznej.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót).
5. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egz.

c) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

d) Protokół odbioru technicznego z ENEA Operator Sp. z o.o.,

e) Protokoły z pomiarów rezystancji uziemień, impedancji pętli zwarciowej, stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych i inne,

f) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

g) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego § 2 pkt. 1 z niniejszej Umowy, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości wszystkich robót do odbioru.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. złotych brutto (słownie złotych:……………………………………).
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną należność po dokonaniu odbioru prac, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem cenowym w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Faktura powinna być adresowana Gmina Sicienko,  ul. Mrotecka 9, 
                                                   86-014 Sicienko,  NIP 554-26-57-609.

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sicienku na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 6
1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50 % uprzedniego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

2. Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie wystąpienia istotnej    zmiany    okoliczności powodujących,  że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy.
§ 7
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …………………… .
2. Zamawiający ustanawia osobę do Koordynacji zamówienia w osobie ………………………. .
§ 8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych prac, a także odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac będących przedmiotem umowy dla osób zatrudnionych.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu zamówienia.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
§ 10
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
§ 11
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 250 zł wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 o naliczone kary umowne.

§ 12
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.
3. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

4. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1dla każdej ze stron.

Wykonawca





Zamawiający
..............................





...............................
