   Sicienko, dnia 1.07.2016r.

Nasz znak:RGKOŚiR:271.42.2016
…………………………………………………

…………………………………………………

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont łazienek, pomieszczeń nr 14, 16, 17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont ww pomieszczeń, w których zostaną wykonane następujące roboty:

                         Przedmiot i zakres planowanych robót remontowych.

W pomieszczeniach łazienek, w pokojach nr 14, 16, 17 i 18, na klatce schodowej obok USC oraz przyległych korytarzach w budynku Urzędu Gminy należy wykonać remont  polegający na kapitalnym remoncie łazienek, malowaniu pokoi, wymiany części drzwi, malowaniu korytarzy, gipsowaniu i malowaniu klatki schodowej, wymianie części grzejników i lamp oświetleniowych. W poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać następujące prace:

1) Łazienki na parterze

- rozbiórka ścianek działowych kabin,
- skucie starych płytek ściennych i podłogowych,
- wymiana okien na dwudzielne rozwieralno-uchylne (2 szt. o wym. 54 x 110),
- montaż ścianek kabin wraz z drzwiami (kabiny systemowe z HLP), 

- wymiana drzwi ( 4 szt. o wym. 70/200),
 - wymiana instalacji wod-kan. wraz z wymianą przyborów sanitarnych i bateriami, podejściami i zaworami,

- demontaż starych umywalek (2 szt), muszli klozetowych (4 szt) i pisuaru (1szt),

- montaż umywalek wpuszczanych w blat (po 2 szt. na łazienkę, tj. 4 szt) oraz blatów pod umywalki o łącznej dł. 3,0 mb),
- położenie nowych płytek ściennych na części ścian oraz malowanie pozostałych,
- położenie płytek podłogowych gresowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami i wyłącznikami oraz gniazdkami, (wyłączniki czasowe),
- montaż dozowników na mydło, podajników papieru toaletowego i ręczników papierowych, 

 - montaż dodatkowego punktu czerpalnego wody (do sprzątania),
- wymiana kratek wentylacyjnych wraz z wentylatorami, 

  2) Łazienka na piętrze

- demontaż wanny, muszli klozetowej i umywalek, 

- skucie starych płytek ściennych i podłogowych oraz demontaż okładzin z płyt,

-  montaż ścianek kabiny wc i pom. gosp. wraz z drzwiami (kabiny systemowe z HLP), 

- wymiana drzwi wewnętrznych,
 - wymiana instalacji wod-kan. wraz z wymianą przyborów sanitarnych (umywalka i muszla klozetowa),
- montaż dodatkowej małej umywalki w wc wraz z baterią,
- montaż zlewozmywaka oraz mebli kuchennych (dł. ok. 1,5 mb),
- położenie nowych płytek ściennych na części ścian oraz malowanie pozostałych,
- położenie płytek podłogowych gresowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami i wyłącznikami oraz gniazdkami,

- montaż dozownika na mydło, podajnika papieru toaletowego i ręcznika papierowego, 

 - montaż dodatkowego punktu czerpalnego wody (do sprzątania),
 - wymiana grzejnika c.o., z żebrowego na dwupłytowy typu C22 (600x1000),
- wymiana kratek wentylacyjnych wraz z wentylatorami, 

- montaż regałów w części gospodarczej,
3)  Pralnia na parterze

- skucie starych tynków oraz odgrzybienie ścian,
-  wymiana drzwi do pralni oraz do piwnicy,
 - wymiana instalacji wod-kan. z wykonaniem podłączeń dla pralki automatycznej,
-  położenie płytek  podłogowych,
- malowanie ścian i sufitu,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampą i wyłącznikiem oraz gniazdkami,
- wymiana grzejnika c.o., z żebrowego na drabinkowy łazienkowy,
- montaż kratki wentylacyjnej, 

- montaż regałów magazynowych,
4) Pokoje  I piętro

- wymiana podłogi w pokoju nr 16  z wykładziny na panele wraz z listwami,
- wymiana lamp w pokoju nr 14 (2 szt),
- wymiana grzejników c.o.: w pokoju nr 17 i na korytarzu z żebrowych na dwupłytowe typu C22 (600x1000), 

- gipsowanie i malowanie ścian i sufitów w pokoju nr 16, 

- dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem ścian i sufitów w pokojach nr 14,18 i korytarzu oraz części ścian w pokoju nr 17,

5) Klatka schodowa i korytarz na parterze

-  wymiana lamp w korytarzu oraz na klatce schodowej wraz z wyłącznikami,

- wymiana drzwi do pokoi naprzeciw wc (2 szt)  i drzwi przejściowych w korytarzu,

- wymiana drzwi do pom gospodarczego pod schodami,

- gipsowanie ścian klatki schodowej,

- wymiana grzejnika c.o. na klatce schodowej - z żebrowego na dwupłytowy typu C22 (600x1200),
-  dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem ścian i sufitów (do wys. ok. 1,2 m - lamperie olejne),

6) Roboty pozostałe

 - zakup i montaż szafy ubraniowej szer. 40 cm w pokoju socjalnym (dopasować kształt i kolor do istniejącej zabudowy),

 - wykonanie otworu wentylacyjnego wraz z montażem kratki do pokoju 2a (kasa) .

Przed przystąpieniem do wymiany drzwi i okien w łazienkach należy dokonać pomiarów sprawdzających, w szczególności otworów drzwiowych po demontażu starych ościeżnic. Przy wymianie grzejników należy pomierzyć odległości projektowanych grzejników od istniejących pionów c.o. po demontażu starych grzejników oraz sprawdzić średnice rur.

Należy również sprawdzić drożność przewodów kanalizacyjnych i wentylacyjnych, w szczególności w pom. pralni i łazienki na piętrze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram kolejności robót. 

Ścianki kabin, modele i kolor drzwi, meble kuchenne i regały, kolor farby do malowania ścian, typ i kolor płytek ściennych i podłogowych, modele i kolor drzwi oraz wyposażenie łazienek, lamp sufitowych należy uzgodnić przed zakupem z Zamawiającym.  
Rodzaj dozowników na mydło, podajników papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz ich mocowanie musi zapewnić ich trwałość podczas użytkowania ( metalowe, mocowane trwale do ścian). 
Drzwi muszą być co najmniej tej samej jakości i podobne w wyglądzie pod względem kształtu, koloru i okuć jak istniejąca stolarka drzwiowa zamontowana w wyremontowanej części budynku urzędu gminy w Sicienku.

Rozmieszczenie grzejników i wymiary drzwi do wymiany podano na załączonych rysunkach.

Prace elektryczne muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego elektryka i potwierdzone przez niego protokółem odbioru.
Zastosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczne, wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaleniami odnośnych norm.
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonywanie robót szczególnie uciążliwych, głośnych takich jak np. skuwanie płytek, czy rozbiórka ścianek działowych należy wykonywać  po godzinach pracy urzędu. 

Rozmieszczenie grzejników c.o. do wymiany oraz wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano na załączonych rysunkach. 

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został:

- opis i zakres planowanych robót remontowych,
- rzuty pomieszczeń objętych remontem (rzut parteru i rzut pietra),
- przedmiar, celem ułatwienia przygotowania oferty (pomocniczo), który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.
Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Termin realizacji do 15 września 2016r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy części przedmiotowych robót.

Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt umowy jaka zostanie zawarta na zrealizowanie robót.
Wykonawca na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Ofertę cenową  na załączonym druku prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2016r. do godz. 1000, osobiście lub pocztą.

W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa zgodnie z załączonym wzorem. 
                   ……………….…………….......










               Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







     GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

    
          ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



      86-014 SICIENKO
……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax
OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  remont łazienek, pomieszczeń nr 14, 16, 17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.
Oferujemy wykonanie wszystkich prac 
za łączną cenę netto …………………………+ VAT …... % tj. kwota …….……………….
Wartość oferty brutto ……………………………. zł

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy części przedmiotowych robót.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1) realizacja robót budowlanych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do  15 września 2016r.

2) akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury. 

3) akceptuję  załączony do zaproszenia do złożenia oferty projekt umowy.

4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






      
……….……………………………….






              Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
